โจทย์ที่ 2 : IOT & FINANCIAL AI Solar Fleet Operations & Smart AI Dispatcher สร้างเว็บมอนิเตอร์โซลาร์ฟาร์มแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบ AI ประเมินจุดคุ้มทุนสั่งล้างแผง (Cost of Inaction ROI) — ดึงข้อมูลจาก Solar IoT API ⏱️ เวลาโดยประมาณ: 90–120 นาที ¦ 🎯 เป้าหมาย: ผ่านครบ 6 requirement ขั้นต่ำ ¦ 💻 รูปแบบ: Vibe Coding

เข้าใจภาพใน 30 วินาที

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ Solar IoT API ส่งข้อมูลเซนเซอร์มา จนถึงระบบ AI ประเมินความสูญเสียสะสม และแนะนำให้ผู้จัดการกดส่งทีมล้างแผงทันที — ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบ Data-Driven และอัตโนมัติ

Figure 1: ตัวอย่างจริง แสดงขั้นตอนการดึง Telemetry, ตรวจจับฝุ่น & รายได้สูญเสีย, AI ชั่งน้ำหนักจุดคุ้มทุน และหน้าจอสั่งการ

| ❶ ดึงข้อมูลเซนเซอร์ | ❷ ตรวจจับฝุ่น & สูญเสีย | ❸ AI วิเคราะห์จุดคุ้มทุน | ❹ ออกคำสั่ง & แจ้งเตือน |
| --- | --- | --- | --- |
| เรียก Telemetry API รับค่า W/m², กำลังผลิต kW, อุณหภูมิ และพลังงานสะสมวันนี้ | คำนวณ Soiling Loss % เทียบแดดจริง และตีมูลค่าเป็น 'เงินบาทที่หายไปต่อวัน' | ประเมิน 30-Day Cost of Inaction เทียบกับค่าล้างแผง 15,000 บาท ว่าคุ้มค่าสั่งล้างหรือไม่ | แสดงผลบนหน้าจอ Dashboard สีเขียว/เหลือง/แดง พร้อมปุ่มกดส่งทีมล้างแผงได้ทันที |

1. โจทย์นี้ต้องการอะไร

ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ศัตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็นคือ คราบฝุ่นละออง เขม่าควัน และมลภาวะ (Soiling) ที่มาเกาะสะสมบนแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงเซลล์ผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงเรื่อย ๆ ทุกวัน และทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้ไปอย่างเงียบ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน การส่งทีมช่างเข้าไปล้างแผงโซลาร์แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 15,000 บาทต่อไซต์ หากล้างบ่อยเกินไป ก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ แต่หากปล่อยทิ้งไว้นาน รายได้ที่สูญเสียสะสมจะมากกว่าค่าล้างหลายเท่าตัว!

สิ่งที่นักเรียนต้องสร้าง: คือเว็บแอปพลิเคชัน Operations Dashboard อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับ Solar IoT API เพื่อเฝ้าระวังโซลาร์ฟาร์ม 10 ไซต์แบบ Real-time และมีระบบ AI Decision Engine ที่ช่วยตอบคำถามสำคัญให้ทีมผู้จัดการว่า: 'ไซต์ไหนควรสั่งล้างทันที และไซต์ไหนยังไม่จำเป็นต้องล้าง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิสูงสุด?'

ทำไมโจทย์นี้ถึงท้าทายสำหรับ Vibe Coder (จุดดัก 2 ข้อที่ต้องระวัง):

1. ปรากฏการณ์กลางคืน (Night-time Zero Irradiance Trap): ช่วงกลางคืนค่าแดดเป็น 0 W/m² และกำลังผลิตเป็น 0 kW หาก Prompt ให้ AI คำนวณแบบตรงไปตรงมา AI จะเข้าใจผิดว่าแผงพังหรือสูญเสีย 100% แล้วสั่งให้ล้างแผงตอนตีสอง! นักเรียนต้องกำกับให้ AI มี Fallback ไปใช้ฐานข้อมูลของเมื่อวาน (Yesterday Baseline) เมื่อแดดน้อยกว่า 150 W/m²

2. โครงสร้างราคาค่าไฟแบบผสม (Dual Tariffs Economics): ไฟฟ้าที่โซลาร์ผลิตได้ หากโรงงานนำไปใช้เอง (Self-Consumption) จะช่วยประหยัดค่าไฟฐาน 4.50 บาท/kWh แต่หากผลิตเหลือแล้วส่งออกขายคืนให้การไฟฟ้า (Grid Export) จะขายได้เพียง 2.20 บาท/kWh การคำนวณมูลค่าสูญเสียจึงต้องคิดตามสัดส่วนจริง

2. สิ่งที่คุณได้รับ (API Specification & Data Fields)

ผู้สอนได้ Deploy ระบบ Solar IoT Mock API ขึ้นสู่ Cloud เรียบร้อยแล้ว:
🌐 Base URL: https://solar-test-api.onrender.com
🔑 Authentication: ส่ง Header x-api-key: <your_group_key> ในทุก Request
👥 Multi-tenant Group: ในห้องเรียนจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (g1, g2, g3, g4) โดยผู้สอนจะเป็นผู้แจก Group ID และ API Key ให้แต่ละกลุ่ม

2.1 สรุปภาพรวม Endpoints ทั้งหมด

| Method & Endpoint | ประเภท | รายละเอียดการใช้งาน | ผลลัพธ์หลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/{group_id}/sites | Fleet Info | ดึงรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของทั้ง 10 ไซต์ | 10 sites metadata |
| GET /api/v1/{group_id}/telemetry | Real-time | ดึงข้อมูลเซนเซอร์สดรวมทุกไซต์พร้อมกัน (Snapshot ล่าสุด) | Sensor ทั้ง 10 ไซต์ |
| GET /api/v1/{group_id}/telemetry/{site_id} | Real-time | ดึงเซนเซอร์สดเจาะจงเฉพาะไซต์ที่ต้องการ | Sensor ไซต์เดียว |
| GET /api/v1/{group_id}/history/last/{days} | History | ดึงประวัติย้อนหลังรายวัน (1 ถึง 30 วัน) | ประวัติรายวัน 10 ไซต์ |
| GET /api/v1/{group_id}/history/monthly/{months} | History | ดึงประวัติย้อนหลังรายเดือน (1 ถึง 12 เดือน) | ประวัติรายเดือน 10 ไซต์ |
| POST /api/v1/{group_id}/telemetry/{site_id}/clean | Action | สั่งส่งทีมช่างเข้าไปล้างแผงทันที | รีเซ็ตฝุ่นเป็น 0% |
| POST /api/v1/simulate/dust-storm/{group_id} | Simulation | จำลองพายุฝุ่นเข้าถล่ม (ฝุ่นพุ่ง ~70%) | เปิดเตือนภัยฉุกเฉิน |

2.2 รายละเอียดข้อมูลในเส้นหลัก: GET /api/v1/{group_id}/telemetry

เส้นนี้คืนค่า Array ของเซนเซอร์สด ณ ปัจจุบันของทุกไซต์ ประกอบด้วยข้อมูลดิบทางวิศวกรรมที่ต้องนำมาประมวลผล:

| ชื่อฟิลด์ (JSON Key) | ชนิดข้อมูล | หน่วย | ความหมายและการนำไปใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- |
| site_id | string | - | รหัสประจำไซต์ เช่น 'SOLAR-BKK-01' ถึง 'SOLAR-PTM-10' |
| site_name | string | - | ชื่อไซต์ เช่น 'Bangkok Urban Factory Rooftop' |
| timestamp | ISO8601 | UTC | เวลาที่บันทึกข้อมูลเซนเซอร์ล่าสุด |
| irradiance_w_m2 | float | W/m² | ความเข้มแสงแดดสดขณะนั้น (ใช้คำนวณ Expected Power) *กลางคืน = 0* |
| sun_hours_h | float | ชม. (h) | ชั่วโมงแดดสะสมจริงตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบัน |
| panel_temp_c | float | °C | อุณหภูมิผิวแผงโซลาร์เซลล์ (ปกติ 40°C - 65°C) |
| pv_power_kw | float | kW | กำลังไฟฟ้าที่แผงผลิตได้จริง ณ ขณะนั้น (Actual Power) |
| load_power_kw | float | kW | กำลังไฟฟ้าที่โรงงาน/อาคารกำลังเปิดใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น |
| actual_yield_kwh | float | kWh | พลังงานไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้จริงในวันนี้ (ใช้คำนวณเงินรายได้สะสม) |
| consumed_kwh | float | kWh | พลังงานไฟฟ้าที่โรงงานใช้ทั้งหมดสะสมในวันนี้ |
| exported_kwh | float | kWh | ไฟฟ้าโซลาร์ส่วนเกินที่ส่งออกขายคืนการไฟฟ้าสะสมวันนี้ (Tariff 2.20 บ.) |
| imported_kwh | float | kWh | ไฟฟ้าที่โรงงานต้องซื้อเพิ่มจากการไฟฟ้าสะสมวันนี้ |

ตัวอย่าง Response จริงจาก GET .../telemetry (1 ไซต์):

{ "site_id": "SOLAR-BKK-01", "site_name": "Bangkok Urban Factory Rooftop", "timestamp": "2026-09-12T07:45:00.000Z", "irradiance_w_m2": 845.2, "sun_hours_h": 4.12, "panel_temp_c": 51.8, "pv_power_kw": 412.50, "load_power_kw": 580.20, "actual_yield_kwh": 1840.50, "consumed_kwh": 2450.00, "exported_kwh": 0.00, "imported_kwh": 609.50 }

2.3 รายละเอียดข้อมูลประวัติย้อนหลัง: GET .../history/last/{จำนวน} และ .../history/monthly/{จำนวน}

เส้นประวัติย้อนหลังรายวัน (1-30 วัน) และรายเดือน (1-12 เดือน) เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วของแต่ละช่วงเวลา (Completed Records) เหมาะสำหรับนำมาพล็อตกราฟแนวโน้ม และใช้เป็น Baseline คำนวณช่วงกลางคืน โดยมีรายละเอียดฟิลด์ดังนี้:

| ชื่อฟิลด์ (JSON Key) | ชนิดข้อมูล | หน่วย | ความหมายและการนำไปใช้งาน |
| --- | --- | --- | --- |
| date / month | string | YYYY-MM-DD / YYYY-MM | วันที่ (เส้นรายวัน /last ใช้ key 'date') หรือเดือน (เส้นรายเดือน /monthly ใช้ key 'month') |
| site_id / site_name | string | - | รหัสและชื่อไซต์โซลาร์ เช่น 'SOLAR-BKK-01' |
| region | string | - | ภูมิภาค เช่น 'Bangkok (Urban)', 'Rayong (Industrial Estate)' |
| weather_condition | string | - | สภาพอากาศในวันนั้น ('hot', 'rain', 'cool', 'rainy') *(มีเฉพาะในเส้นรายวัน /last เท่านั้น)* |
| days_recorded | integer | วัน | จำนวนวันที่บันทึกในเดือนนั้น เช่น 30 หรือ 31 วัน *(มีเฉพาะในเส้นรายเดือน /monthly เท่านั้น)* |
| avg_irradiance_w_m2 | float | W/m² | ความเข้มแสงแดดเฉลี่ยของวันนั้น หรือค่าเฉลี่ยตลอดทั้งเดือน |
| avg_panel_temp_c | float | °C | อุณหภูมิผิวแผงเฉลี่ยของวันนั้น หรือค่าเฉลี่ยตลอดทั้งเดือน |
| sun_hours_h | float | ชม. | จำนวนชั่วโมงแดดเต็มวัน (รายวัน) หรือผลรวมชั่วโมงแดดสะสมทั้งเดือน (รายเดือน SUM) |
| expected_yield_kwh | float | kWh | หน่วยไฟฟ้าที่ควรผลิตได้ตามแดด (รายวันเป็นยอดวันนั้น / รายเดือนเป็นผลรวมทั้งเดือน SUM) |
| actual_yield_kwh | float | kWh | หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง (รายวันเป็นยอดวันนั้น / รายเดือนเป็นผลรวมทั้งเดือน SUM) -> ส่วนต่างคือฝุ่น! |
| consumed_kwh | float | kWh | การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสถานที่ (ยอดวันนั้น หรือผลรวมทั้งเดือน) |
| exported_kwh | float | kWh | ไฟฟ้าส่วนเกินที่ขายคืนเข้า Grid (ยอดวันนั้น หรือผลรวมทั้งเดือน) |
| imported_kwh | float | kWh | ไฟฟ้าที่ซื้อเพิ่มจากการไฟฟ้า (ยอดวันนั้น หรือผลรวมทั้งเดือน) |

ตัวอย่าง Response จริง (1) เส้นรายวัน GET .../history/last/1/{site_id}:

{ "date": "2026-09-11", // <-- ใช้ "date" ในเส้นรายวัน "site_id": "SOLAR-BKK-01", "site_name": "Bangkok Urban Factory Rooftop", "region": "Bangkok (Urban)", "weather_condition": "hot", // <-- มีเฉพาะเส้นรายวัน "avg_irradiance_w_m2": 780.5, "avg_panel_temp_c": 49.2, "sun_hours_h": 5.10, "expected_yield_kwh": 3003.90, "actual_yield_kwh": 2553.30, "consumed_kwh": 18200.00, "exported_kwh": 0.00, "imported_kwh": 15646.70 }

ตัวอย่าง Response จริง (2) เส้นรายเดือน GET .../history/monthly/1/{site_id}:

{ "month": "2026-08", // <-- ใช้ "month" (ไม่มี date) "site_id": "SOLAR-BKK-01", "site_name": "Bangkok Urban Factory Rooftop", "region": "Bangkok (Urban)", "days_recorded": 31, // <-- มีเฉพาะเส้นรายเดือน "avg_irradiance_w_m2": 670.2, "avg_panel_temp_c": 47.8, "sun_hours_h": 142.50, // ผลรวมแดดทั้งเดือน (SUM) "expected_yield_kwh": 83920.00, // ผลรวมหน่วยไฟทั้งเดือน (SUM) "actual_yield_kwh": 71332.00, "consumed_kwh": 564200.00, "exported_kwh": 0.00, "imported_kwh": 492868.00 }

2.4 Sites Master Data และคำสั่ง Operations (Clean & Simulation)

| คำสั่ง / Endpoint | Method | Request Payload | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น |
| --- | --- | --- | --- |
| GET .../sites | GET | - | คืนข้อมูลสเปกแผง 10 ไซต์: capacity_kwp, inverter_rated_kw, panel_count (1,000 แผง/ไซต์) |
| POST .../telemetry/{site_id}/clean | POST | {"technician_team": "Team A", "notes": "Scheduled"} | รีเซ็ตคราบฝุ่นของไซต์นั้นกลับเป็น 0% และเคลียร์พายุฝุ่นทันที |
| POST .../simulate/dust-storm/{group_id} | POST | None | สั่งจำลองพายุฝุ่นถล่มทุกไซต์ในกลุ่ม ฝุ่นพุ่ง 65%-75% ทันที |

3. ข้อกำหนดขั้นต่ำ 6 ข้อ (Core Requirements)

☐  Requirement 1: Fleet Overview & Status Badges (มอนิเตอร์ 10 ไซต์)
แสดงรายชื่อโซลาร์ทั้ง 10 ไซต์ในรูปแบบการ์ด (Cards) หรือตาราง พร้อมระบุสถานะความสะอาดของแผงด้วยสีชัดเจน:
• 🟢 ปกติ (NORMAL): Soiling Loss < 5%
• 🟡 เฝ้าระวัง (WARNING): Soiling Loss 5% – 15%
• 🔴 วิกฤต (CRITICAL): Soiling Loss >= 15%

☐  Requirement 2: Financial Impact Metrics (แปลงตัวเลขเป็นเงินบาท/วัน)
หน้าจอต้องไม่แสดงแค่หน่วยไฟฟ้าดิบ (kW, kWh) แต่ต้องแสดง 'มูลค่าเงินบาทที่สูญเสียต่อวัน (THB/day)' สำหรับแต่ละไซต์ และสรุปมูลค่ารวมทั้งพอร์ตโฟลิโอ

☐  Requirement 3: AI Cleaning Dispatch Recommendation (ชั่งน้ำหนัก ROI 30 วัน)
มีกล่องคำแนะนำอัจฉริยะ (AI Decision Box) ที่คำนวณคาดการณ์ความเสียหายสะสม 30 วัน (Cost of Inaction) เทียบกับค่าล้าง 15,000 บาท:
• หากเสียหายสะสม 30 วัน > 15,000 บ. -> แสดงกล่องสีแดง '⚠️ สั่งล้างทันทีคุ้มค่ากว่า (ประหยัดสุทธิ +X บาท)'
• หากเสียหายสะสม 30 วัน <= 15,000 บ. -> แสดงกล่องสีเขียว 'ℹ️ เฝ้าระวังต่อเนื่อง (ยังไม่คุ้มที่จะสั่งล้าง)'

☐  Requirement 4: Site Deep-Dive & Historical Charts (วิเคราะห์เจาะลึกรายไซต์)
เมื่อคลิกเลือกไซต์ใดไซต์หนึ่ง สามารถเปิดหน้าหรือ Modal เจาะลึก ดูสถิติรายไซต์ พร้อมแสดงกราฟประวัติย้อนหลังอย่างน้อย 1 รูปแบบ (เช่น กราฟรายวัน 7 วัน หรือกราฟรายเดือน 12 เดือน)

☐  Requirement 5: Interactive Dispatch Clean Trigger (ปุ่มสั่งทีมล้างแผง)
มีปุ่ม 'สั่งส่งทีมล้างแผง' เมื่อกดแล้วระบบต้องส่งคำขอ POST ไปยัง API และอัปเดตหน้าจอให้สถานะของไซต์นั้นกลับมาเป็น 🟢 ปกติ (แผงสะอาด) โดยไม่ต้องรีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์

☐  Requirement 6: Emergency Dust Storm Simulation (ปุ่มทดสอบพายุฝุ่น)
มีปุ่ม 'จำลองพายุฝุ่น (Simulate Dust Storm)' เพื่อใช้ทดสอบว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ระบบสามารถตรวจจับและเปลี่ยนสถานะแจ้งเตือนเป็นสีแดง (🔴 วิกฤต) ได้แบบทันที

4. สูตรคำนวณและเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Logic)

| ชื่อสูตร / ตัวชี้วัด | สมการคำนวณ (Formula) | คำอธิบายทางธุรกิจ |
| --- | --- | --- |
| 1. Expected Power (kW) | Capacity(kWp) × (Irradiance / 1000) × 0.95 | กำลังไฟฟ้าที่แผงควรผลิตได้ตามทฤษฎีเมื่อแดดส่อง (หัก System Derate 5%) |
| 2. Soiling Loss (%) | ((Expected - Actual) / Expected) × 100 | สัดส่วนประสิทธิภาพที่สูญเสียไปเนื่องจากฝุ่นบดบังแสงแดด |
| 3. Daily Lost (kWh) | Capacity(kWp) × 4.5h × 0.95 × (Loss% / 100) | ประเมินหน่วยไฟฟ้าที่หายไปใน 1 วันเต็ม (อ้างอิงแดดเฉลี่ยไทย 4.5 ชม./วัน) |
| 4. Daily Lost (THB) | Daily Lost (kWh) × Tariff (บาท/kWh) | แปลงหน่วยไฟที่หายไปเป็นเงินบาท (ใช้ Tariff 2.20 หรือคำนวณตามสัดส่วน 4.50 บ.) |
| 5. 30-Day Inaction Loss | Daily Lost (THB) × 30 วัน | คาดการณ์ความเสียหายสะสม 30 วันข้างหน้า หากผู้จัดการตัดสินใจ 'ไม่ทำอะไรเลย' |
| 6. Dispatch Decision | If (30-Day Loss > 15,000 THB) -> สั่งล้างทันที Net Saving = 30-Day Loss - 15,000 THB | หลักคิดเศรษฐศาสตร์: ถ้าปล่อยไว้ 30 วันแล้วเสียเงินมากกว่าค่าล้าง 15,000 บ. ให้ส่งทีมล้างทันที |
| 7. Night Fallback Rule | If (Irradiance < 150 W/m²): ใช้ Loss% และ Lost THB ของเมื่อวาน | กฎความปลอดภัย: ป้องกันระบบแจ้งเตือนผิดพลาดช่วงกลางคืนที่ไม่มีแสงแดด |

5. แนวทางการ Prompt สำหรับ Vibe Coding (AI Guide)

💡 จังหวะที่ 1: วางรากฐานและเชื่อมต่อ API (Foundation & Data Ingestion)

ช่วยสร้างเว็บแอปด้วย FastAPI ผูกบน Port 8000 และ host 0.0.0.0 ให้สร้าง API Client ด้วย httpx เพื่อดึงรายชื่อไซต์จาก GET https://solar-test-api.onrender.com/api/v1/{GROUP_ID}/sites และดึง Telemetry สดจาก GET .../telemetry โดยใช้ header x-api-key ที่กำหนด แล้วทำหน้าเว็บ HTML สวยงามด้วย Tailwind CSS แสดงการ์ด 10 ไซต์ มีค่า kW, W/m², และอุณหภูมิ

↳ เป้าหมาย: รันให้ผ่านบน Port 8000 และเห็นข้อมูลดิบขึ้นครบทั้ง 10 ไซต์ก่อน

💡 จังหวะที่ 2: ใส่สูตรธุรกิจและคำนวณความคุ้มค่า (Financial Intelligence)

ช่วยเขียน logic คำนวณ Soiling Loss % จาก Irradiance และ Actual Power ตามสูตร Expected Power = Capacity * (Irr/1000) * 0.95 และคำนวณ Daily Lost THB และประเมินสะสม 30 วัน (Cost of Inaction) หากความเสียหาย 30 วัน > 15,000 บาท ให้แสดงป้ายสีแดง '⚠️ สั่งล้างทันที' สำคัญ: หากแดด < 150 W/m² (กลางคืน) ให้ใช้ตัวเลข baseline จากเมื่อวาน ห้ามคำนวณว่า loss 100% เด็ดขาด

↳ เป้าหมาย: ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขเงินบาท และการตัดเกรดสีสถานะ 🟢/🟡/🔴

💡 จังหวะที่ 3: ปุ่มปฏิบัติการและการทดสอบจำลอง (Interactive Operations)

เพิ่มปุ่ม 2 ปุ่มบนหน้าจอ: 1. ปุ่ม 'ส่งทีมล้างแผง' ในแต่ละไซต์ เมื่อกดให้ยิง POST .../telemetry/{site_id}/clean แล้วรีเฟรชการ์ดให้กลับเป็นสีเขียว 2. ปุ่ม 'จำลองพายุฝุ่น' เมื่อกดให้ยิง POST .../simulate/dust-storm/{GROUP_ID} เพื่อดูว่าระบบตรวจจับวิกฤตสีแดงได้ทันทีหรือไม่ และเพิ่ม Modal คลิกดูประวัติย้อนหลัง 7 วันพร้อมกราฟ Chart.js

↳ เป้าหมาย: ผ่านครบทั้ง 6 Requirements และมีระบบพร้อมส่งมอบ

6. เกณฑ์การประเมินและการส่งงาน (Rubric)

| หมวดการประเมิน | เกณฑ์การพิจารณา | คะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- |
| 1. Core Requirements | ผ่านครบ 6 ข้อตาม Checklist (แสดงครบ 10 ไซต์, มีสถานะสี, คำนวณสูตรถูกต้อง, ปุ่มกดใช้งานได้จริง) | 60 คะแนน (ข้อละ 10) |
| 2. Business Value & UX | การออกแบบ UI สื่อสารเชิงธุรกิจได้ดี ผู้บริหารมองเห็น 'ตัวเลขเงินบาท' และคำแนะนำสั่งล้างได้ใน 5 วินาที | 20 คะแนน |
| 3. Architecture & Port Rule | ระบบรันผ่าน Single-Port (Port 8000) ได้อย่างเสถียร ไม่เจอปัญหา 504 Timeout และเรียก API แบบ Relative Path | 20 คะแนน |
| 🌟 Bonus Challenges | เพิ่มระบบ Auto-Refresh ทุก 15 วินาที หรือทำระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เมื่อตรวจพบพายุฝุ่นวิกฤต | +10 คะแนน พิเศษ |